



STAMBLOCK AV TALL




Mått- och kvalitetsbestämmelser
Allmänt:
Virket skall tillredas av rotstock (10% mellanstock) av frisk och rakvuxen tall för sågning av okantat virke till snickeriändamål.

Dimensioner:

(Om ej annat avtalats)

Minsta stockdiameter är 22 cm under bark i topp. 

Max. rotdiameter 70 cm på högkant u.b. 

Stocklängden är i 1-dm intervaller från 34 dm till 55 dm.

Tillredning:

Stock skall vara jämnkapad i ändarna och ha besvärande rotben 



borttagna.
Årsringskrav:
Inget årsringskrav finns för antal årsringar eller årsringsbredd. För att stocken skall vara slät på mantelytan, fri från kvistansvällningar eller torrkvist måste den dock ha en god årsringsutveckling. Med detta menas att stocken har växt sakta de första åren och att den därefter har en jämn årsringsutveckling.

Krokighet:

Krök i en led tillåtes  med max. båghöjd 1% av stocklängden.

Sprickor:

Märgspricka < 2 mm tillåtes. Större spricka ger 2 cm diameternedsättn.

Tjurved:

Tät tjur tillåtes i ringa omfattning.

Märg:


Förskjuten märg max. 15% av toppdiametern.

Växtvridenhet: 
Högst 1/2 varv per 45 dm stocklängd.

Rotveck: 
Djupare än stockens mittdiameter under bark ger avkortning eller diameternedsättning. 
        

Fel som behandlas med avkortning eller nedsättning:
Tät tjurved, kvist eller kvistbula, rotveck, lyra och kådhaltig ved (om felet kan avgränsas), röta, fällkam >5 cm, rotben > 10 cm, märgspricka >2 mm
Övrigt:

Fel som inte är inom toleransgränserna eller är behandlingsbara 



ska överföras till annat sortiment eller vrakas. 











        


