KVALITETSKRAV och  LEVERANSBESTÄMMELSER

VÄNERBLOCK

av tall, gran, lärk och ädelgran (endast kval 3) för svarvning och tillverkning av plywood

DIMENSIONER
Längd: 255 och 520 cm – betald längd (önskvärt övermål 5 cm)


Min. diameter: 26 cm i topp u.b. 


Max. diam:  Obegränsad


Längder under 255 cm klassas som vrak
KVALITET
Blocken redovisas i klasserna 1, 2 och 3 enligt följande

                          
(Dubbelblock kvalitetsbedöms som en enhet)


FEL                    Kval 1
Kval 2
  Kval 3


Kvist 1)             < 6cm     
Obegränsat

Obegränsat

Skogsröta 2)        Ingen
Max 5%
 Max 10%


Tjurved 3)           Max 20% 
Obegränsat
   Obegränsad


Stockblånad        Ingen
Obegränsat
   Obegränsad


Växtsprickor       Tillåts ej
Tillåts ej
   Tillåts ej


Insektskador        Ingen
Obegränsat
   Obegränsat


i veden


Barkdr. lyra        Max topp-      Tillåts
    Tillåts


                           diam. längd

1)  Med kvist avses grövsta kvistkärnans storlek mätt vinkelrät mot 

  
      stockens längdaxel och gäller alla kvisttyper i obegränsat antal

2) Procentuell andel av ändytan. I kval 3 dock ej i centrum. Hos rotstock ställs rötarean i relation till tvärsnittsarean 10 cm in från ändytan

3)   Max. 20% av ändytan och hos rotstock ställs tjurvedsarean i rel. till    tvärsnittsarean 10 cm in från ändytan

TILLREDNING
Blocken skall vara tillredda av friskt virke, jämnkapade i båda ändar samt


väl kvistade intill stammen. 


”Fäll och kapsprickor”, krokighet”, ”öppna lyror”, ”rotveck”, ”mekaniska
skador” behandlas med nedsättning av diametern. Max tillåten nedsättning i båda


kvaliteterna är 6 cm. Vid större fel vrakas blocket.

”Fällkam” och ”besvärande rotben” behandlas med 3 cm nedsättning

”Urdrag i stockända” tolereras i kval. 1 om urdragets diameter ej överstiger 5 cm. Urdrag med diameter mellan 5 cm och 10 cm tolereras i kval. 2 med nedsättning om 6 cm. Stock med urdrag av större diameter vrakas.

VRAKNING
Block med fel som inte är inom toleransgränserna, eller som av

andra skäl som spjälk (ej ytlig), kapsprickor, lagringsröta, kol, sot, sten, och metallföremål inte är behandlingsbara, klassas som vrak.

